# Cast

## Cast pour sol intérieur

Série Cast effet pierre de Vals, finition lisse et structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 9,0 mm d'épaisseur (60x60 cm, 30x60 cm, 10x60 cm) – 8,5 mm (45x45 cm)

Formats : Lisse et structuré : 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié - 45x45 cm – 10x60 cm rectifié

Coloris : Cast

Classement UPEC (lisse et structuré):  U4 P3 E3 C2 (30x60cm), U4 P4 E3 C2 (60x60 cm, 45x45cm).

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) :

- Lisse : R10 (équivalent à PC10)

- Structuré : R11 (équivalent à PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) :

- Structuré : A+B+C (équivalent à PN24)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Plinthe droite assortie

## Cast Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Cast Outdoor Plus, finition structuré antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

Formats: 60x60 cm rectifié Outdoor Plus – 45x90 cm rectifié Outdoor Plus – 60x90  cm rectifié Outdoor Plus

Coloris : Cast

Classement UPEC F+ : U4 P3 E3 C2

Résistance à la flexion (norme EN 1339) : T11 (60x60 cm Outdoor Plus)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à

PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B+C (équivalent à PN24)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.